Modélisation de Systèmes Mécaniques 1 - Optimisation

SEATECH  S2

2021 – 2022

Nicolas Tchertchian

nicolas.tchertchian@univ-tln.fr

Approche par satisfaction de contraintes pour l’éco-dimensionnement optimal d’un réservoir sous pression

Partie I.

- Description du problème

Tableau 1 : Nomenclature

| Paramètres de conception |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres géométriques | Rayon du réservoir | R, cm |
|  | Epaisseur de la surface cylindrique du réservoir | Ts, cm |
|  | Longueur du cylindre | L, cm |
|  | Epaisseur de la surface sphérique du réservoir | Th, cm |
| Paramètres fonctionnels | Pression interne | P =100 bar |
|  | contrainte de traction appliquée aux parois sphériques | σh, MPa |
|  | contrainte de traction appliquée aux parois cylindrique | σs, MPa |
| Paramètres matériaux | Densité massique | ρ, g/cm3 |
|  | contrainte admissible traction | σa, MPa |

Un réservoir sous pression est un récipient fermé qui contient du gaz ou des liquides à une pression généralement nettement supérieure à la pression ambiante. Les réservoirs peuvent théoriquement être presque de toute forme.

Dans la première partie du TP, nous considérerons un réservoir parfait (sans jointure) de type cylindre avec embouts hémisphériques de chaque côté.

Le réservoir doit être conçu pour un coût minimum. Le réservoir d'air comprimé a une pression de travail de 100bar et un volume minimum de 10 m3.

Le but de ce problème est de créer un réservoir contenant le plus de gaz sous pression, tout en minimisant la quantité de matière utilisée pour le créer et vérifiant les limites de contraintes mécaniques.

Figure 1 : description du système

Pour formuler le problème de conception d’un réservoir sous pression à parois minces (R>>Ts et R>>Th), on utilise les données suivantes :

- Modèle de comportement du composant

Q1 : Quelles sont les variables de conception du problème ? Quelles sont les variables de performance ?

Déclarer ensuite, à l’aide du langage de programmation C++ et de la librairie ILOG, les variables et les constantes nécessaires à l’expression du problème.

Q2 : Etablir dans le langage de modélisation du logiciel de contrainte un modèle qui relie les variables de conception à la résistance du matériau à la force de pression exercé par le fluide.

Pour cela on établira :

- L’expression de la contrainte de traction σs dans la paroi cylindrique du réservoir en fonction de P, R et Ts.

Aide : on pourra partir de ∑F = Fp + Fσs = 0

- L’expression de la contrainte de traction σh dans la paroi sphérique du réservoir en fonction de P, R et Th.

Aide : on pourra partir de ∑F = Fp + Fσh =0

Q3 : Déterminer l’expression du volume intérieur (Vi) du réservoir, puis le volume (Vr) et la masse (Mr) d’acier nécessaire pour fabriquer le réservoir.

Q4 : On considère le réservoir défini par les paramètres géométriques suivants :

Pour un meilleur équilibre temps de calcul et précision, on utilisera le centimètre comme unité de longueur.

R= 125cm, L= 400cm, Ts= 1.5cm et Th =1.0cm, (pour cette question R et L sont des variables de type IloIntVar, Ts et Th sont des variables de type IloNumVar).

Le volume minimal du réservoir sous-pression doit être est Vm = 10m3.

L’acier utilisé est défini par une résistance à la traction Rm = 960 MPa, Masse volumique ρ = 7.87 g/cm3.

On prendra un facteur de sécurité α = 1,78.

- La cuve est-elle bien dimensionnée ?

- Déterminer l’épaisseur des parois Ts et Th pour que la cuve résiste à la pression P.

- Quelle est la masse du réservoir ainsi dimensionné.

- Problème de conception

Q6 : On souhaite maintenant minimiser la masse Mr du réservoir en déterminant les valeurs des variables géométriques R, L, Th et Ts.

Ts et Th sont des multiples entiers de 0,15875cm, qui correspondent à l’épaisseur disponible des plaques d'acier laminées. R et L sont des entiers.

On veut :

- R∈1, 250 cm

- L∈1, 500 cm

- Ts=ns×0.15875,  avec ns∈1, 99, ns∈N+

- Th=nh×0.15875,  avec nh∈1, 99,nh∈N+

Donnez la solution de conception optimale que vous avez trouvée.

- Influence du Matériaux

Tableau 2 : Table de matériaux

| Material | Rm (MPa) | ρ (g/cm3) | Cout C (€/ton) | Impact I (ecoPt/ ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 Steel 6061 Al Ti 6-4 | 320 120 950 | 7,850 2,700 4,400 | 450 2200 6000 | 1140 1800 950 |

Q7 : Intégrer le type de matériau du corps du système comme un paramètre de conception supplémentaire et modifier votre modèle en conséquence.

Q8 : Pour chacun des deux critères donnez la ou les solutions de conception optimales que vous avez trouvées.

- Optimisation multi-objectifs

Q9 : Proposer un modèle permettant de prendre en compte les deux objectifs ci-dessous simultanément :

- Le cout du système Ccout

- L’impact du système Cimpact

Q10 : Donnez une relation agrégée de la fonction de coût à minimiser Ctotal prenant en compte les deux objectifs.

Q11 : Générez une solution qui minimise Ctotal.

Partie II. Choix des Vis

- Description du problème

Tableau 3 : Nomenclature

| Paramètres Vis |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paramètres géométriques | Diamètre de la section résistante | ds, mm |
|  | Diamètre nominal de la vis | d, mm |
|  | Diamètre moyen | d2, mm |
|  | Pas des éléments filetés | p, mm |
|  | Longueur sous tête | l, mm |
|  | Section résistante équivalente des boulons | As, mm2 |
|  | Nombre de boulons | Nvis |
| Paramètres fonctionnels | Moment de torsion de la vis dû à la précharge (N.mm) | C, N.mm |
|  | Contrainte normale maximum dans la vis | σmax , MPa |
|  | Contrainte tangentielle maximum dans la vis | τmax , MPa |
|  | Contrainte de Von Mises maximum dans la vis | σeq max , MPa |
|  | Effort de serrage maximal d’une vis | Fmax, vis , N |
|  | Coefficients de friction | f = 0.15 |

Précédemment on considérait le réservoir comme « parfait », c’est-à-dire sans aucune jointure. On souhaite maintenant fixer le corps cylindrique du réservoir aux deux extrémités sphériques par l’intermédiaire de vis. L’effort de serrage maximal sur chaque vis est noté Fmax, vis.

Figure 2 : description du système

Pour des raisons de sécurité, les boulons doivent être choisis de telle sorte qu’ils tiennent les contraintes statiques qui leur seront appliquées en charge.

Figure 3: répartition des efforts

Q12 : Etablir l’expression de l’effort de serrage d’une vis Fv en fonction de la contrainte normale dans la vis sigma et de la section résistante équivalente des vis As.

Q13 : Etablir, à partir de la relation d’équilibre des forces permettant le contact entre le corps cylindrique et les têtes sphériques, l’expression du nombre de vis (Nvis) en fonction de la Pression (P), du Rayon (R), de la contrainte normale maximum dans la vis (sigma max) et de la section résistante équivalente des boulons (As).

Q14 : Etablir l’expression de la section équivalente d’une vis As en fonction du diamètre de sa partie filetée ds, en déduire à partir de la question 13 l’expression de la contrainte normale maximum sigma max.

Lorsque la mise sous tension de la vis est réalisée à l’aide d’une clé, on calcule alors la contrainte équivalente par application du critère de Von Mises :

σeq max=σmax2+3τmax2

De plus, on supposera connue la relation entre le couple de serrage C d’une vis, l’effort maximal de serrage F max, vis, le pas des éléments filetés des vis p, le diamètre moyen d’une vis d2 et le coefficient de friction f :

C = Fmax, vis (0,16  p + 0,583  d2  f)

On supposera aussi L’expression de la contrainte tangentielle maximale dans une vis τmax,

τmax= 16 Cπ ds3

On peut dire que la contrainte équivalent maximale que peut supporter la vis sans se déformer de façon permanente est égale à σeq max=0,9 Re

On écrira la contrainte

σeq max≤0,9 Re

On prendra Re = 627Mpa.

Q15 : On reprend les deux solutions obtenues à la question 8 (Partie 1).

Pour une vis de type 8 on a :

d= 46 mm, ds= 21.185 mm, d2= 22.051 mm, p= 3.00 mm.

Avec F max, vis = 100kN.

L’accouplement étudié satisfait-il aux conditions de sécurité ?

- Choix des Vis

Huit types de vis sont possibles. Leurs caractéristiques sont détaillées dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 4 : Table des vis

| Num | d | ds | d2 | p | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 5.062 | 5.350 | 1.00 | 60 |
| 2 | 8 | 6.827 | 7.188 | 1.25 | 80 |
| 3 | 10 | 8.593 | 9.026 | 1.50 | 130 |
| 4 | 12 | 10.358 | 10.863 | 1.75 | 180 |
| 5 | 14 | 12.124 | 12.701 | 2.00 | 200 |
| 6 | 16 | 14.124 | 14.701 | 2.00 | 200 |
| 7 | 20 | 17.655 | 18.376 | 2.50 | 200 |
| 8 | 24 | 21.185 | 22.051 | 3.00 | 200 |
| 9 | 30 | 26,716 | 27,727 | 3,5 | 275 |
| 10 | 36 | 32,247 | 33,402 | 4 | 300 |
| 11 | 42 | 37,778 | 39,077 | 4,5 | 340 |
| 12 | 48 | 43,309 | 44,753 | 5 | 400 |
| 13 | 56 | 50,840 | 52,428 | 5,5 | 460 |
| 14 | 64 | 58,371 | 60,103 | 6 | 500 |

Q16 : On veut modifier le modèle établi à la question 15 pour qu’il prenne en compte un degré de liberté dans le choix des vis.

- Que devez-vous modifier ?

- Combien trouve-t-on de type de vis satisfaisant les conditions de sécurité et lesquels ?

Q17 : On veut exprimer dans la zone des contraintes qu’on ne considérera pas la vis de type 8.

- Comment exprimez-vous cette propriété dans le langage de modélisation du solveur ?

- Problème de conception

Dans la suite du problème, l’effort de serrage maximal 100kN ≤ Fmax, vis  ≤ 1000kN..

On souhaite maintenant concevoir la cuve en tenant compte de valeurs de bornes supérieures sur les valeurs de R, L, Th et Ts définies à la Question 6 et des matériaux proposés (tableau 2).

Q18 : on souhaite minimiser le volume interne de la cuve Vi.

Donnez la solution de conception optimale que vous avez trouvée.

- Optimisation multi-objectifs

On souhaite à présent minimiser deux objectifs simultanément :

- La masse du système

- Le coût du système, avec

CVis=K1×d+K2×N

K1 = 0.6 euros/mm ; K2 = 5 euros /boulons

Q19 : Donnez l’expression de la masse totale du système en notant en prenant comme masse volumique 7.8 10-6 kg.mm-3 pour les vis (on considèrera la vis comme un cylindre de diamètre d et hauteur l).  L’implémentez dans le solveur.

Q20 : Donnez une relation agrégée de la fonction de coût à minimiser Ctotal prenant en compte les deux objectifs.

Q21 : Générez une solution qui minimise Ctotal.

Q22 : Proposer un modèle permettant de prendre en compte les trois objectifs ci-dessous simultanément :

- La minimisation du coût en euros du système

- La minimisation de la masse du système

- La minimisation de l’impact environnemental (pour la vis on prendra Impact vis = 1.14Pts/ kg)

Q23 : Générer à l’aide du solveur plusieurs solutions de compromis. Choisissez celle qui de votre point de vue vous semble la plus intéressante en justifiant votre décision.

Livrables à rendre

Votre travail sera rendu par mail à nicolas.tchertchian@univ-tln.fr au plus tard à la fin de la dernière séance de TP.

Sont attendus :

- Un compte-rendu détaillé de réponse à chaque question sous forme de fichier .word ou .pdf.

- Un fichier de modèle par question avec en commentaires à l’intérieur les résultats obtenus. (Un modèle par sous-partie en y intégrant en commentaire les apports correspondant aux questions)

Le modèle pourra être transmis par clé USB