OPTIMISATION TOPOLOGIQUE D’UN SUPPORT DE SATELLITE

Par nTopology

# Mise en situation

Le support ISM est une pièce qui doit être montée sur un satellite. L’envoie d’une pièce demande des ressources amenant à un coût de 20€ le gramme. C’est pourquoi, une optimisation topologique est demandée.

L’objectif est d’optimiser la pièce (dont la CAO est composée des espaces de conception et de non-conception) afin qu’elle réponde à la tenue mécanique indiqués ci-dessous et que sa masse soit inférieure à 2,2kg.

Dans un 2ème temps une répartition de matériau lattice sera demandée.

# Caractéristique du matériau

Le matériau utilisé est de l’INVAR (FeNi36) dont les caractéristiques sont indiquées dans le tableau ci-dessous

Table 1. Material caracteristics (after thermal treatment)

|  | TA6V | FeNi36 |
| --- | --- | --- |
| Young Modulus E (Gpa) | 125 | 128 |
| Yield Strength Rpe0.2 (MPa) | 875 | 209 |
| Ultimate tensile Strength Rm (Mpa) | 960 | 312 |
| Poisson’s ratio | 0.34 | 0.3 |
| Density r (kg/m3) | 4300 | 8100 |
| Elongation A% | 14±1 | 46±3 |
| CTE (µm/m.°C) [30 ;150°C] | 9 | 1.89±0.063 |
| Critical mass (kg) | 0.03 | 1.5 |

# Cas de chargement / Conditions aux limites

L’ISM est soumis à 4 cas de chargement (Axial radial et tangentiel) respectivement de valeur +/-Fa ; +Ft et +Fr, dont le point d’application sera centré sur la face supérieure (voir Figure 1.c).

Dans toutes ces études les espaces de conception et de non-conception seront figés et sont visibles à la ci-dessous.

(a)	(b)	(c)

Figure 1. (a) L'espace de conception ISM (en vert avec taille approximative) ; (b) : En orange, l'espace non-design ; (c) : Conditions aux frontières et plans de symétrie

Les perçages aux extrémités inférieures auront les 6 ddl fixés. L’application des efforts sur les perçages supérieurs seront reliés par des connections de type flexibles (Rigid Body Element 3).

# Contraintes et objectifs de la conception

La fréquence minimale ne doit pas être inférieure à For en Hz. De même les rigidités sont contraintes à être supérieures ou égales à celles de la pièce initiale.

| Fa | 15 kN |
| --- | --- |
| Ft | 18 kN |
| Fr | 5 kN |

Les contraintes de fabrication du procédé L-PBF doivent également être prises en compte (structure autoportante autant que possible, minimisation des étapes post-usinage). L'accessibilité pour la finition post-usinage et sablage sera bénéfique pour toutes les surfaces.

Table 2. Summarize of the requirements and acronyms

|  |  | Requirement |
| --- | --- | --- |
| Mass (kg) |  | . < mf = 2,2 |
| First Frequency (Hz) |  | . > For =140 |

# Travail à fournir

Réaliser une optimisation topologique répondant aux objectifs et contraintes.

Réutiliser l’optimisation topologique

- Pour répartir un matériaux architecturé de type lattice (diamant puis gyroïde)

- Réaliser une coque et remplissez-la de lattice de type diamant telles que les cellules suivent les résultats de l’optimisation topologique

- Réaliser une coque et remplissez-la de lattice de type gyroïde telles que les cellules suivent les résultats de l’optimisation topologique

# Livrable

- Les fichiers nTop de vos études

- Les exports au format stl de vos études